#include <AccelStepper.h>

const int stepPin1 = 3;

const int dirPin1 = 4;

const int enaPin1 = 7;

const int stepPin2 = 8;

const int dirPin2 = 9;

const int enaPin2 = 10;

const int leverPin = 2;

const int stepsToOpen = 200 * 5;

int pressCount = 0; // tracks how many times lever was pressed

void setup() {

pinMode(stepPin1, OUTPUT);

pinMode(dirPin1, OUTPUT);

pinMode(enaPin1, OUTPUT);

pinMode(stepPin2, OUTPUT);

pinMode(dirPin2, OUTPUT);

pinMode(enaPin2, OUTPUT);

pinMode(leverPin, INPUT_PULLUP);

digitalWrite(enaPin1, HIGH); // Motor 1 off

digitalWrite(enaPin2, HIGH); // Motor 2 off

}

void runMotor(int stepPin, int dirPin, int enaPin) {

digitalWrite(enaPin, LOW); // Turn motor on

delay(100);

// Open door

digitalWrite(dirPin, HIGH);

for (int i = 0; i < stepsToOpen; i++) {

digitalWrite(stepPin, HIGH);

delayMicroseconds(3000);

digitalWrite(stepPin, LOW);

delayMicroseconds(3000);

}

// Pause 10 seconds

delay(10000);

// Close door

digitalWrite(dirPin, LOW);

for (int i = 0; i < stepsToOpen; i++) {

digitalWrite(stepPin, HIGH);

delayMicroseconds(3000);

digitalWrite(stepPin, LOW);

delayMicroseconds(3000);

}

digitalWrite(enaPin, HIGH); // Turn motor off

}

void loop() {

if (digitalRead(leverPin) == LOW) {

pressCount++;

if (pressCount % 2 == 1) {

// Odd press = Motor 1

runMotor(stepPin1, dirPin1, enaPin1);

} else {

// Even press = Motor 2

runMotor(stepPin2, dirPin2, enaPin2);

}

delay(500); // Prevent double trigger

}

}